# 2026年全国大学生计算机系统能力大赛 - 智能系统创新设计赛（小米杯）技术方案设计文档

Table of Contents

# 2026年全国大学生计算机系统能力大赛

# 智能系统创新设计赛（小米杯）技术方案设计文档

参赛题目：荒野寻宝

技术平台：Cyberdog 2 四足机器人仿真平台 (Gazebo + ROS2)

## 目录

- 系统概述

- 整体架构设计

- 导航算法设计

- 步态控制系统设计

- 各赛段策略设计

- 异常检测与自恢复机制

- 关键参数汇总

- 运行部署

- 创新点与亮点总结

## 一、系统概述

### 1.1 竞赛场景与任务

本赛题”荒野寻宝”共设 六大赛段，赛道整体约 4m × 16m，要求四足机器人在 15 分钟内自主完成全部任务：

| 赛段 | 名称 | 核心挑战 |
| --- | --- | --- |
| 第一赛段 | 石径探路 | 背身起步、石板路通行、弯道拐弯 |
| 第二赛段 | 荒野寻珠 | 遍历小球阵列，撞击所有橙色目标球 |
| 第三赛段 | 曲道冲锋 | 曲线-直线-曲线精确循迹，禁止踩线 |
| 第四赛段 | 深隧寻珍 | 限高杆匍匐（40cm）、障碍物绕行、目标击倒与语音播报 |
| 第五赛段 | 孤梁稳渡 | 独木桥直线行走、30° 斜坡防滑、指定点跳跃 |
| 第六赛段 | 撷金建功 | 侧身推足球入框、终点圈内趴下 |

核心约束：全自主运行，启动后禁止人工干预。

### 1.2 设计原则

- 全自主闭环：程序启动后由机器人自主感知、决策、执行，无需人工介入

- 配置驱动：赛道路线、步态模式、触发动作均通过配置文件定义，赛道变化时”改配置不改引擎”

- 分层次解耦：任务编排层 → 路径跟踪层 → 步态封装层，职责清晰

- 鲁棒自恢复：多级异常检测与自动恢复机制，覆盖卡住、滑移、转不动等典型故障

### 1.3 技术栈与分工

| 层次 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 仿真引擎 | 官方平台 | Gazebo 11 + ROS2 Galactic |
| 底层运动控制 | 官方平台 | Cyberdog Locomotion (WBC/MPC, C++) |
| 通信基础设施 | 官方平台 | LCM (实时指令) + ROS2 (参数/外力) |
| 路径规划系统 | 自主开发 | 关键路点 → 稠密插值 → CSV 路径 |
| 导航引擎 | 自主开发 | 自适应前视纯追踪 + 弯道检测 + 步态切换 |
| 步态封装库 | 自主开发 | 离散步态积木 + 自定义步态参数设计 |
| 赛段策略 | 自主开发 | 状态机驱动的六赛段任务编排 |
| 部署工具 | 自主开发 | 一键启动编排脚本 |

## 二、整体架构设计

### 2.1 从赛道模型到自主导航：完整的工具链

赛题只提供了一个 Gazebo 仿真环境和一个 3D 赛道模型。我们的工作从”拿到赛道模型、没有任何坐标信息”开始，构建了一个完整的 “逆向建模 → 路径编辑 → 稠密插值 → 自主导航” 四阶段工具链：

| 阶段 | 输入 | 工具/产出 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔍 逆向建模 | 赛道 STL 3D 模型 | generate_border.py（STL解析+坐标变换+分箱聚类+平滑） | border_data.json（边界线坐标） |
|  | 竞赛规则文档 | render_map.py（267行，手工精确测绘所有物体） | 赛道地图.png（可视化验证） |
|  | 边界线 + 鸟瞰图 | track_renderer.py（图片-坐标系配准） | bg_calib.json（配准参数） |
| ✏️ 路径编辑 | 配准后的底图 | path_editor.py（845行，拖拽编辑+3种插值算法） | path_config.py（~50 个关键路点） |
| 📏 稠密插值 | ~50 个关键路点 | build_path.py（线性插值，STEP=0.01m） | track_path.csv（~5000 稠密路点） |
| 🤖 自主导航 | track_path.csv | scheme1_step_tracking_v3.py（寻迹引擎主循环） | 六赛段全自主完成 |

赛道逆向建模包含两条并行管线：

| 管线 | 工具 | 输入 | 输出 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动提取 | generate_border.py | 赛道 STL 3D 模型 | border_data.json 边界坐标 | 精确赛道轮廓 |
| 手工测绘 | render_map.py (267行) | 竞赛规则文档 | 赛道地图.png 可视化地图 | 所有物体坐标验证 |

render_map.py 的测绘内容：267 行代码精确绘制了赛道全部元素的真实坐标——3 个区域边界线、石板路（0.602.40m）、独木桥（2.873.38m, 7.66~12.16m）、2 个障碍物、2 根限高杆、4×4 悬挂球阵（编码了橙/蓝球分布图案）、3 个竖向通道中心线、足球、可乐瓶、球门、斜坡等。这些坐标数据与 path_config.py 和 config_v3.py 中的路点和区域边界共享同一坐标系，是整个导航系统的”坐标地基”。

赛道逆向建模的核心挑战：STL 是三角网格格式，坐标为建模空间（毫米级，带旋转变换），需要转换为 Gazebo 世界坐标系。generate_border.py 完成了从二进制 STL 顶点提取 → 坐标旋转（-90°）和缩放（0.01）→ y 轴分箱聚类（0.025m bins）→ 滑动窗口平滑的完整管线，最终输出两侧边界的 真实世界坐标序列（border_data.json）。

在此基础上，将赛道鸟瞰图与坐标系配准（track_renderer.py + bg_calib.json），构建了一个 845 行交互式可视化编辑器（path_editor.py），支持鼠标拖拽、网格吸附、三种插值算法实时预览，以及 JSON 持久化。编辑器输出的路点直接作为 path_config.py 的内容。

### 2.2 软件分层架构

| 层次 | 模块 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自主开发层 | 路径工具链 | generate_border.py path_editor.py build_path.py | 赛道逆向建模 + 可视化编辑 + 稠密插值 |
|  | 赛道配置 | path_config.py config_v3.py | 路点定义 + 步态段/触发器声明 |
|  | 寻迹引擎 | scheme1_step_tracking_v3.py | 路径定位 → 区域匹配 → 航向计算 → 步态执行 |
|  | 步态积木库 | gait_lib_v2.py | 离散步态 ¦ 特种步态 ¦ 斜坡力控 ¦ 自定义步态参数 |
|  | 部署工具 | susuian.py | 一键启动编排 |
| 官方平台层 | 通信层 | LCM + ROS2 | 实时控制指令 (50Hz UDP) + 参数/外力 (DDS) |
|  | 控制层 | cyberdog_locomotion (C++) | WBC/MPC 运动控制 |
|  | 仿真层 | Gazebo 11 | 物理仿真 |

### 2.3 导航主循环数据流

| 步骤 | 功能 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 位姿获取 | 从 LCM 读取 Gazebo 真值 | simulator_state (500Hz) | (x, y, z, roll, pitch, yaw) |
| 2. 路径定位 | 前搜 200 点最近邻 + 自适应前视 | 当前位置 + 路径数组 | 最近路点索引 + 前视目标点 |
| 3. 区域匹配 | 路点索引 → 步态段 + 触发器检查 | 路点索引 + 位置坐标 | 当前步态段 + 待触发动作 |
| 4. 航向计算 | 几何方向 atan2 ±π 背身翻转 | 当前位置 + 前视点 | 目标航向角 + 航向偏差 |
| 5. 运动决策 | ¦偏差¦ > 15° → 旋转修正; 否则 → 步态执行 | 航向偏差 | step_turn / step_forward / crouch / … |
| 6. 异常检查 | 卡住检测 + 终点判定 + 力控心跳 | 位移量 + 距终点距离 | 恢复动作 / 继续循环 |

### 2.4 核心文件清单

| 模块 | 文件 | 职能 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逆向建模 | generate_border.py | STL 3D模型 → 赛道边界线 | ~84 行 |
| 逆向建模 | render_map.py | 赛道所有物体精确测绘 + 可视化 | ~267 行 |
| 路径编辑器 | path_editor.py | 可视化交互式路点编辑 | ~845 行 |
| 路径编辑器 | track_renderer.py | 背景图配准 + 坐标渲染 | ~173 行 |
| 路径插值 | build_path.py | 路点 → 稠密 CSV + 预览图 | ~120 行 |
| 导航引擎 | scheme1_step_tracking_v3.py | 寻迹主循环 | ~700 行 |
| 步态库 | gait_lib_v2.py | 步态积木 + 斜坡力控 | ~390 行 |
| 第六赛段 | 6.gait.lib.py | 专用步态封装 | ~60 行 |
| 赛道配置 | path_config.py + config_v3.py | 路点 + 步态段 + 触发器 | ~170 行 |
| 自定义步态 | 4 个 .toml 文件 | 低姿态高抬腿 + 壁虎斜坡参数 | ~730 行 |
| 部署工具 | susuian.py | 一键启动编排 | ~530 行 |

## 三、导航算法设计

### 3.1 路径生成：离散关键路点 → 稠密轨迹

赛道用约 50 个关键路点描述，经线性插值生成约 5000+ 个稠密路点，间距 0.01m。

| 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| path_config.py：~50 个关键路点 (名称, x, y) | build_path.py：线性插值 (STEP=0.01m) | track_path.csv：~5000 稠密路点 (x, y, yaw) |
|  |  | track_path_preview.png：路径可视化预览 |

# path_config.py — 赛道仅需约 50 行描述
WAYPOINTS = [
    ("SPAWN",    0.00,  0.00),
    ("ROCK",     3.10,  0.00),
    ("PRE_TURN", 3.15,  0.90),
    # ... 约 50 个关键路点
    ("A1",       0.36, 13.30),
]
STEP = 0.01  # 插值间距 (m)

# build_path.py — 插值 + yaw 计算
def build(points, step):
    all_pts = [points[0]]
    for i in range(len(points) - 1):
        x0, y0 = points[i]; x1, y1 = points[i + 1]
        dist = math.hypot(x1 - x0, y1 - y0)
        n = max(1, int(dist / step))
        for s in range(1, n + 1):
            t = s / n
            all_pts.append((x0 + t*(x1-x0), y0 + t*(y1-y0)))
    # 每个路点 yaw = atan2(dy, dx)，前向差分
    return all_pts

设计考量：0.01m 的插值密度确保在最窄赛道（净宽 1.0m）内充足的安全余量；线性插值避免了贝塞尔曲线在弯道处可能引入的不自然偏移。

### 3.2 路径定位：前搜窗口防回跳

四足机器人行走时有频繁的横向摆动，容易在交叉路口匹配到错误的路点。我们使用带前向搜索窗口的最近邻来解决：

| 方法 | 搜索范围 | 问题/优势 |
| --- | --- | --- |
| ❌ 全局最近邻 | 全部 5000 路点 | 当前位置可能匹配到后方交叉点 → 回跳 |
| ✅ 前向窗口最近邻 | 仅前方 200 点 (~4m) | 只匹配前方路点 → 杜绝回跳 |

def nearest_index(path, x, y, start):
    """只往前搜 200 点 (~4m), 防止交叉路口回跳"""
    best = start
    best_d = hypot(path[start][0] - x, path[start][1] - y)
    end = min(start + 200, len(path))
    for i in range(start, end):
        d = hypot(path[i][0] - x, path[i][1] - y)
        if d < best_d:
            best_d = d; best = i
    return best

设计考量：200 点约覆盖前方 4m，足够容纳正常的横向偏离，但严格禁止向更远路点”跳转”。这彻底消除了赛道交叉处（第四赛段返回路径与第三赛段路径相交）的回跳问题。

### 3.3 前视纯追踪：自适应前视距离

核心思想：弯道缩短前视距离实现紧密跟踪，直道拉长前视距离快速通过。

弯道检测：前后 10+ 路点方向变化 > 25° 判定为弯道。

| 模式 | 前视距离 | 步距 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直道 | 0.50 m | 0.07 m | 快速通过 |
| 弯道 | 0.25 m | 0.04 m | 紧密跟踪，防切内线 |

# 核心：弯道缩短前视，直道拉长前视
curve = is_curve(path, idx)
L = LOOKAHEAD_MIN if curve else LOOKAHEAD       # 0.25m vs 0.50m
la = lookahead_index(path, x, y, idx, L)        # 第一个 distance≥L 的路点
tx, ty, _ = path[la]

# 几何方向 (狗 → 前视点)
geo_angle = atan2(ty - y, tx - x)
target = geo_angle + π if is_backward else geo_angle   # 背身翻转
a_err = normalize(target - yaw)

自适应参数对比：

| 指标 | 直道 | 弯道 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前视距离 | 0.50 m | 0.25 m | 减半 |
| 步距 | 0.07 m | 0.04 m | -43% |
| 航向修正阈值 | 15° | 15° | 不变 |
| 跟踪效果 | 快速通过 | 紧密咬合路径 | — |

弯道检测基于前后 10+ 个路点的方向变化角：

def is_curve(path, idx):
    a0 = atan2(path[idx+10][1] - path[idx][1],
               path[idx+10][0] - path[idx][0])
    a1 = atan2(path[idx+15][1] - path[idx+10][1],
               path[idx+15][0] - path[idx+10][0])
    return degrees(abs(a1 - a0)) > CURVE_ANGLE  # 25°

### 3.4 步态段自动切换

系统通过当前路径索引匹配步态段配置，进入新段时自动加载/卸载步态参数——这是实现多赛段无缝衔接的关键：

# config_v3.py — 声明式配置，赛道变化时只需修改此处
GAIT_STAGES = [
    dict(start="SPAWN",   end="PRE_TURN",     gait="backward"),
    dict(start="BR_BOT",  end="BR_TOP",       gait="high_forward"),
    dict(start="CH1_IN",  end="S4_MID",       gait="crouch"),
    dict(start="BR_TOP",  end="FINISH",       gait="slope"),
    dict(start="FINISH",  end="START2",       gait="jump"),
    dict(start="START2",  end="A1",           gait="high_forward"),
    dict(                  end=None,           gait="forward"),  # default
]

# 引擎中：进入新段时自动切换步态参数
if stage != last_stage:
    if last_stage and last_stage['gait'] == 'slope':
        gl._restore_default_gait()     # 退出斜坡: 恢复默认步态
        gl.disable_slope_comp()         # 关闭力控
    if stage['gait'] == 'slope':
        gl._load_gecko_slope_gait()     # 进入斜坡: 加载壁虎步态
    last_stage = stage

| 序号 | 步态 | 起始路点 → 终止路点 | 对应赛段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | backward | SPAWN → PRE_TURN | S1 石径探路（背身起步） |
| 2 | forward | PRE_TURN 后 | S2 荒野寻珠 / S3 曲道冲锋 |
| 3 | crouch | CH1_IN → S4_MID | S4 限高杆匍匐 |
| 4 | forward | S4_MID → BR_BOT | S4 过渡段 |
| 5 | high_forward | BR_BOT → BR_TOP | S5 独木桥 |
| 6 | slope | BR_TOP → FINISH | S5 斜坡防滑 |
| 7 | jump | FINISH → START2 | S5→S6 跳跃 |
| 8 | high_forward | START2 → A1 | S6 前段 |

### 3.5 感知-决策分离：可替换的位姿接口

导航引擎通过 gait_lib_v2.py 的 get_position() 统一获取位姿，内部订阅 LCM simulator_state 通道读取 Gazebo 真值位姿（(x,y,z,roll,pitch,yaw)）。关键的是，引擎代码中没有任何地方直接耦合 LCM 或 Gazebo——所有位姿获取都经过 get_position() 这个抽象接口。

| 阶段 | 数据源 | LCM 通道 | 频率 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仿真 | Gazebo 真值位姿 | simulator_state | 500 Hz | get_position() |
| 真机 | 实机状态估计器 | state_estimator_lcmt | 50 Hz | get_position() |

导航引擎通过统一的 get_position() 接口获取位姿，与底层数据源解耦。迁移真机时只需替换 LCM 通道订阅，引擎代码无需修改。

设计考量：比赛要求代码最终部署到真机。在仿真阶段，我们使用 Gazebo 真值位姿进行导航验证，使导航算法调试与定位模块的不确定性完全解耦。迁移真机时，只需在 gait_lib_v2.py 中将 LCM 通道从 simulator_state 替换为实机状态估计器输出（state_estimator_lcmt），导航引擎代码无需任何修改。

### 3.6 近距微调策略

接近目标时使用分档策略避免超调和振荡：

if dist < 0.10:                              # 近距 (<10cm)
    if abs(err) > 5.0:                       # 先转向
        gl.step_turn(turn_deg, rate=0.20)    # 慢转 (防超调)
    else:
        step = min(0.03, dist + 0.01)
        gl.step_forward(step, speed=0.08)   # 微进
else:                                        # 远距 (>10cm)
    if abs(err) > 5.0:
        gl.step_turn(turn_deg, rate=0.25)   # 快转
    else:
        gl.step_forward(0.05, speed=0.20)   # 正常前进

| 距离 | 转向速率 | 前进步距 | 前进速度 |
| --- | --- | --- | --- |
| < 10cm (近距) | 0.20 rad/s | ≤ 0.03m | 0.08 m/s |
| > 10cm (远距) | 0.25 rad/s | 0.05m | 0.20 m/s |

## 四、步态控制系统设计

### 4.1 离散步态执行机制

底层控制器有 500ms LCM 心跳超时保护——若 500ms 内未收到新指令，机器人自动趴下。因此，所有步态必须以 50Hz 频率持续发布控制指令。

我们设计的 _step_run() 方法统一处理这一约束，核心流程如下：

Mermaid 图表 1

def _step_run(self, vf=0.0, vl=0.0, vy=0.0, step_h=0.03,
              dur_ms=1000, pos_z=0.20, mode=11, gait_id=27):
    """以仿真时间驱动的离散步态，50Hz 持续发送。"""

    t0_sim = self.sim_time          # Gazebo 仿真时钟
    t0_real = time.time()           # 现实时钟（降级备份）
    dur_s = dur_ms / 1000.0

    time.sleep(0.05); self._pump()
    sim_working = (self.sim_time > t0_sim)  # 仿真是否在走？

    while True:
        self._send(mode=mode, gait_id=gait_id,
                   vf=vf, vl=vl, vy=vy, step_h=step_h, pos_z=pos_z)
        self._pump()
        with self._lock:
            if sim_working and (self.sim_time - t0_sim >= dur_s):
                break            # 正常: 仿真时间到达
        if not sim_working and (time.time() - t0_real >= dur_s * 1.5):
            break                # 降级: 现实时间 1.5 倍超时
        time.sleep(0.02)         # ~50Hz

    for _ in range(3):            # 步后回零，防止惯性滑行
        self._send(mode=mode, gait_id=gait_id, vf=0, vl=0, vy=0, ...)
        self._pump(); time.sleep(0.02)

三个关键设计点：

| 设计点 | 解决的问题 | 方案 |
| --- | --- | --- |
| 仿真时间驱动 | 现实时间与物理仿真不同步，步态时长不准 | 优先使用 Gazebo 仿真时间计时 |
| 自动降级 | 仿真时钟可能卡死，系统完全停滞 | 检测卡死后自动切换现实时间 |
| 步后回零 3 帧 | 步完成后惯性滑行致定位漂移 | 发送 3 帧零速指令强制稳定 |

步距时间公式：dur_ms = max(100, distance / speed × 1000 × 1.3)，其中 1.3 是安全系数，补偿步态启停阶段的加减速过程。

### 4.2 步态积木库

在离散步态机制之上，封装了语义化步态接口：

| 接口 | 语义 | 关键规格 |
| --- | --- | --- |
| step_forward(d, s) | 前进 d 米 | step_h=0.03, pos_z=0.20 |
| step_backward(d, s) | 后退 d 米 | 反向速度 |
| step_turn(deg, r) | 旋转 deg 度 | 先踢腿侧移 100ms → 再旋转 |
| step_shift(d, s) | 横移 d 米 | 正=左移 |
| step_high_forward(d, s) | 高抬腿前进 | step_h=0.08, 石板路/独木桥 |
| crouch_step_forward(d, s) | 匍匐前进 | mode=62, gait=110, pos_z=0.12 |
| slope_step_forward(d, s) | 斜坡防滑 | 配合壁虎步态 + IMU 力控 |
| jump() | 原地跳跃 | mode=22 |
| stuck_recover() | 卡住恢复 | 后退 0.5s |
| announce(text) | 语音播报 | espeak-ng 中文，非阻塞 |

### 4.3 自定义步态参数设计

底层 C++ 控制器支持通过 LCM 加载用户自定义步态（mode=62, gait_id=110），只需提供接触序列和运动学参数。我们针对不同场景设计了两套专用步态：

#### 4.3.1 低姿态高抬腿步态（限高杆 / 独木桥）

| 设计要素 | 默认值 | 本设计 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质心高度 (pos_z) | 0.20 m | 0.12 m | 通过 40cm 限高杆 |
| 抬腿高度 (step_h) | 0.03 m | 0.08 m | 跨越 5cm 石板 |
| 支撑模式 | trot (双足交替) | wave gait (四点交替) | 更稳定 |
| 配置 | — | usergait_def.toml (133行) + param (241行) | — |

#### 4.3.2 壁虎斜坡爬行步态（30° 斜坡）

| 设计要素 | 原因 |
| --- | --- |
| 始终 ≥3 条腿支撑 | 三角稳定原理，防止滑落 |
| 抬腿顺序: LF→RF→LR→RR | Wave gait，能量均匀分布 |
| 全支撑稳定期 (duration=5) | 每次抬腿前后插入，降低冲击 |
| 摆动期延长至 8 节拍 | 低步频减小动态扰动 |
| Z 字下扎足端轨迹 | 增大足地摩擦力 |
| 配置 | gecko_slope_def.toml (115行) + param (239行) |

# gecko_slope_def.toml — 一个抬腿周期
[[section]]
contact  = [1, 1, 1, 1]    # 四腿全支撑（预备）
duration = 5

[[section]]
contact  = [0, 1, 1, 1]    # 抬 LF，其余三点支撑
duration = 8

[[section]]
contact  = [1, 1, 1, 1]    # LF 着地，全支撑稳定
duration = 5

### 4.4 斜坡防滑方案：三层防护

斜坡（约 30°，第五赛段）是全场最具挑战性的地形。

| 层级 | 策略 | 核心机制 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层 | 壁虎步态本体防滑 | 低重心 → 三点支撑 wave gait → Z字下扎足端 → 增大摩擦力 | pos_z=0.10m |
| 第二层 | IMU 力控补偿 | IMU → 低通滤波(α=0.4) → fx=-100×sin(pitch), fy=-100×sin(roll) → /apply_force | 增益 100 N/rad, 限幅 30N |
| 第三层 | 分段漂移在线修正 | 侧移段: 检测y漂移+前滑, 前移段: 检测x漂移+前滑 → 反向速度分量实时补偿 | 漂移阈值 0.003m, 偏差异常 0.02m |

第二层核心代码：

def _slope_tick(self):
    if self._slope_tick_cnt % 5 != 0: return  # 每 5 步节流 (~2.5s)

    # 低通滤波
    self._filt_roll  = 0.4 * self.roll  + 0.6 * self._filt_roll
    self._filt_pitch = 0.4 * self.pitch + 0.6 * self._filt_pitch

    # 逆向补偿力
    fx = -100.0 * sin(self._filt_pitch)
    fy = -100.0 * sin(self._filt_roll)
    self._apply_force(fx, fy, 0)     # 限幅 30N，非阻塞

    # 身体倾斜
    self._set_body_lean(
        0.8 * sin(self._filt_roll),
        0.8 * sin(self._filt_pitch),
        0.08                           # body_height
    )

第三层漂移检测（侧移段示例）：

# 侧移阶段: 同时检测 y 方向漂移和前滑
if mode == 'side':
    vl = shift_dir * side_speed           # 主运动: 侧移

    # y 漂移补偿: 偏离目标 y 则加入前后分量
    if abs(y_err) > 0.02:
        vf += side_speed * 0.6 * (1.0 if y_err > 0 else -1.0)

    # 前滑检测: 机身实际前进 > 阈值则回拉
    forward_slip = dx * cos(yaw) + dy * sin(yaw)
    if forward_slip > 0.003:
        vf -= side_speed * 0.5

## 五、各赛段策略设计

### 5.1 赛段概览

| 赛段 | 步态序列 | 核心挑战 |
| --- | --- | --- |
| 🏁 S1 石径探路 | backward → forward | 背身起步 + 石板路 |
| 🔴 S2 荒野寻珠 | forward | S 形遍历撞击橙色球 |
| 〰️ S3 曲道冲锋 | forward + 弯道自适应 | 曲线-直线-曲线精确循迹 |
| 🏗️ S4 深隧寻珍 | crouch → forward | 限高杆匍匐 (40cm) + 障碍绕行 |
| 🌉 S5 孤梁稳渡 | high_forward → slope → jump | 独木桥 + 30° 斜坡 + 跳跃 |
| ⚽ S6 撷金建功 | LOW run + 状态机 | 逐段 yaw 推球 + 终点定位 |

### 5.2 第一赛段：石径探路

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务 | 从起点（趴下状态）背身穿行石板路，完成弯道拐弯 |
| 步态 | backward (step=0.08m, speed=0.15) → forward (弯道后) |
| 关键点 | 背身模式 target = geo_angle + π；石板路(4块, 30cm×5cm, 间隔20cm)正常步态可应对 |

### 5.3 第二赛段：荒野寻珠

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务 | 穿行 4×4 小球阵列，撞击 4 个橙色目标球 |
| 步态 | forward (step=0.07m, speed=0.22) |
| 策略 | 路径串联所有小球位置，身体直接撞击，左上出口离开 |

### 5.4 第三赛段：曲道冲锋

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务 | 曲线-直线-曲线全程循迹，禁止踩线越线 |
| 步态 | forward，弯道自适应 (弯道: step=0.04m, L=0.25m; 直道: step=0.07m, L=0.50m) |
| 策略 | 稠密路点 (0.01m) + 自适应前视 + 航向修正 15° |

### 5.5 第四赛段：深隧寻珍

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务 | 限高杆匍匐通过、障碍物绕行、三种目标击倒/撞击/推入 + 语音播报 |
| 限高杆 | crouch 步态 (pos_z=0.12m, step_h=0.08m, speed=0.13)，两点各有独立触发器 |
| 障碍物 | 通过路点规划自然绕行 2×20cm³ 方块 |
| 交互 | 路点覆盖目标位置 → 触发器语音播报 → 身体实施 |

触发器的 skip 机制：障碍物附近机器人可能因横向摆动多次经过同一坐标区。skip=N 参数允许前 N 次进入不触发，第 N+1 次才执行。

### 5.6 第五赛段：孤梁稳渡

这是难度最高的赛段——三种步态无缝衔接，任何切换失误都将导致跌落。

| 阶段 | 起止路点 | 步态 | 参数 | 特殊约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 独木桥 | BR_BOT → BR_TOP | high_forward | step=0.06, speed=0.12, step_h=0.08 | ⛔ 禁止转向/侧移 |
| 斜坡 | BR_TOP → FINISH | slope (壁虎) | step=0.03, speed=0.03 | yaw≈90°, 三层防滑, 4段序列 |
| 跳跃 | FINISH → START2 | jump | mode=22 | 四个足底都过虚线后跳, 跳后稳定15帧 |

独木桥禁止转向：四足机器人在窄桥（约 30cm）上转向极易跌落。引擎通过 suppress_turn 信号强制该段只做纯直线前进，不受航向偏差影响。

### 5.7 第六赛段：撷金建功

核心难题：四足机器人在狭窄空间（高墙之间）无法正面推球——后腿会卡墙。必须侧身逐段调整角度。

#### 5.7.1 状态机总览

Mermaid 图表 2

#### 5.7.2 子阶段 3 核心策略：逐段 yaw 推球

推球阶段推进（逐段 yaw 变向）：

| 阶段 | yaw | 触发条件 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≈ 70° | 初始进入 | 侧身推球 |
| 2 | ≈ 40° | y ≥ 14.75 | 半侧身推球 |
| 3 | ≈ 0° | y ≥ 14.80 | 正面推球 → 到位 (dist < 0.10) |

转不动检测（并行监控）：

| 检测条件 | 累计 | 恢复 |
| --- | --- | --- |
| yaw 误差减小 < 1°/帧 且误差 > 10° | 连续 5 帧 | 后退 5cm → 重试 |

转身踢腿辅助：step_turn() 旋转前先向外侧横移 100ms，给后腿腾出活动空间，避免墙角卡死。

## 六、异常检测与自恢复机制

全自主运行 15 分钟不能人工干预，必须内置完备的容错能力。

### 6.1 异常检测矩阵

| 监控层 | 检测条件 | 恢复层 | 恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔄 位移监控 | 每步检查 ¦Δpos¦ | 普通卡住 → 后退 0.5s | ~1s |
| 🔄 位移监控 | 每步检查 ¦Δpos¦ (run步态) | run步态卡住 → 站起+后退 0.10m | ~1.5s |
| 🧭 转向监控 | yaw 误差减小 < 1°/帧, 误差 > 10° | 转不动 → 后退 5cm 重试 | ~0.5s |
| 📐 漂移监控 | 运动方向偏离指令方向 | 斜坡侧滑 → 反向分量在线补偿 | 实时 |
| 📐 漂移监控 | 前进分量 > 0.003m/步 | 斜坡前滑 → 减速 50% | 实时 |
| ⏱️ 时钟监控 | sim_time 不前进 | 时钟卡死 → 降级现实时间 | 自动 |
| ⚡ LCM心跳 | 底层 500ms 无指令 | LCM超时 → 底层自动趴下 | 底层自动 |

### 6.2 卡住检测：递增递减计数

# 通用卡住检测 — 递增递减避免误判
moved = hypot(x - last_x, y - last_y)
if moved < STUCK_EPS:          # < 0.008m
    stuck_cnt += 1
    if stuck_cnt > STUCK_LIMIT:  # > 25 步
        gl.stuck_recover()         # 后退 0.5s
        stuck_cnt = 0
else:
    if stuck_cnt: stuck_cnt -= 1  # 位移恢复则递减

为什么用递增递减而非简单累计：机器人可能因地形短暂暂停 5-8 步后自行恢复。递增递减机制允许”偶尔的静止”而不会误触发恢复，但”持续卡住”必定触发。

### 6.3 第六赛段专用卡住恢复

run 步态（mode=62, gait=110）参数不同，需要更强的恢复手段：

def run_stuck_check(cx, cy):
    d = hypot(cx - last_x, cy - last_y)
    if d < 0.005:                    # 更严格 (0.005m vs 0.008m)
        stuck_cnt += 1
    if stuck_cnt > 8:                # 更短容忍 (8步 vs 25步)
        gl._send(mode=12, pos_z=0.25) # 先站起 (恢复姿态)
        time.sleep(0.3)
        gl.step_backward(0.10, speed=0.15)  # 后退 10cm
        stuck_cnt = 0

### 6.4 异常恢复总览

| 异常类型 | 检测条件 | 恢复动作 | 恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通卡住 | 25 步位移 < 0.008m | 后退 0.5s | ~1s |
| run 步态卡住 | 8 步位移 < 0.005m | 站起 + 后退 0.10m | ~1.5s |
| 转不动 | yaw 减小 < 1°/帧, 误差 > 10° | 后退 5cm 重试 | ~0.5s |
| 斜坡侧滑 | 运动方向偏离指令方向 | 反向速度分量在线补偿 | 实时 |
| 斜坡前滑 | 前进分量 > 0.003m/步 | 减小前向速度 50% | 实时 |
| LCM 心跳超时 | 底层 500ms 无指令 | 底层自动趴下保护 | 底层自动 |
| 仿真时钟卡死 | sim_time 不前进 | 自动切换现实时间 | 自动 |

## 七、关键参数汇总

### 7.1 导航参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LOOKAHEAD | 0.50 m | 直道前视距离 |
| LOOKAHEAD_MIN | 0.25 m | 弯道前视距离 |
| ANGLE_THRESH | 15° | 航向修正阈值 |
| TURN_FAST_THRES | 30° | 快转阈值（限幅 45°/步） |
| CURVE_ANGLE | 25° | 弯道方向变化判断角 |
| STUCK_LIMIT | 25 步 | 卡住容忍步数 |
| STUCK_EPS | 0.008 m | 卡住位移阈值 |
| GOAL_TOL | 0.35 m | 终点判定半径 |
| PATH_STEP | 0.01 m | 路径插值间距 |

### 7.2 步态参数矩阵

| 步态 | 步距(m) | 速度(m/s) | step_h(m) | pos_z(m) | mode | gait_id |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| forward | 0.07 | 0.22 | 0.03 | 0.20 | 11 | 27 |
| backward | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.20 | 11 | 27 |
| high_forward | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.20 | 11 | 27 |
| crouch | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 62 | 110 |
| slope (壁虎) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 62 | 110 |
| LOW run (S6) | 0.05 | 0.20 | 0.08 | 0.17 | 62 | 110 |
| jump | — | — | — | — | 22 | 0 |

### 7.3 力控参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FORCE_GAIN | 100 N/rad | 逆补偿力增益 |
| LEAN_GAIN | 0.8 | 身体倾斜增益 |
| FILT_ALPHA | 0.4 | IMU 低通滤波系数 |
| TICK_THROTTLE | 5 步 | 力控更新节流 (~2.5s) |
| MAX_FORCE | 30 N | 单方向力限幅 |
| BODY_HEIGHT | 0.08 m | 斜坡身体高度 |

## 八、运行部署

### 8.1 一键启动

cd /home/cyberdog_sim
python3 susuian.py                        # 完整流程
python3 susuian.py START2 --yaw 0.5       # 指定起点和朝向 (调试)
python3 susuian.py --lidar --camera       # 启用传感器

--no-build 跳过编译，--no-tracker 仅启动仿真。

### 8.2 启动执行流程

| 步骤 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 解析起点参数 | 路点名 → CSV 索引 → 坐标 |
| 2 | 写入配置 | config_v3.py START_INDEX |
| 3 | 生成 LCM 绑定 | lcm-gen (C++ + Python) |
| 4 | 增量编译 | colcon build (已编译的跳过) |
| 5 | 修复组播路由 | ip route add 224.0.0.0/4 |
| 6 | 启动仿真 | Gazebo + RViz + 控制器 |
| 7 | 等待就绪 | sleep 3s |
| 8 | 启动寻迹引擎 | scheme1_step_tracking_v3.py |
| 9 | 弹出日志终端 | tail -f logs/tracker.log |
| 10 | 监听退出 | Ctrl+C → 优雅停止 |

### 8.3 路径生成

cd /home/cyberdog_sim/src/workspace
python3 build_path.py
# → track_path.csv (稠密路径) + track_path_preview.png (可视化)

## 九、创新点与亮点总结

### 9.1 工具链创新

| 序号 | 创新点 | 核心贡献 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 赛道逆向建模工具链 | 从 STL 三角网格 → 边界线世界坐标的完整管线，含二进制解析、坐标变换、分箱聚类、滑动平滑。使路径规划建立在真实几何约束之上 |
| 2 | 可视化路径编辑器 | 845 行交互式编辑器，背景图与坐标系精确配准，支持 Catmull-Rom / B-Spline / Linear 三种插值算法，鼠标拖拽操作，JSON 持久化 |

### 9.2 算法创新

| 序号 | 创新点 | 核心贡献 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 自适应前视纯追踪 | 实时弯道检测 → 动态调整前视距离 (0.50m/0.25m) 和步距 (0.07m/0.04m)，直道快、弯道稳 |
| 4 | 斜坡三层防滑 | 壁虎步态本体 + IMU 力控 + 分段漂移检测，利用雅可比变换将世界坐标漂移分解为前滑/侧滑分量针对性补偿 |
| 5 | 逐段 yaw 推球 | “70°→40°→0°”逐段变向 + 转不动后退重试 + 转身踢腿，解决四足狭小空间推球卡墙难题 |

### 9.3 工程创新

| 序号 | 创新点 | 核心贡献 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 感知-决策分离的位姿接口 | 导航引擎通过统一的 get_position() 接口获取位姿，与底层数据源（仿真真值/状态估计器）解耦。迁移真机时只需替换 LCM 通道订阅，导航代码无需修改 |
| 7 | 仿真时间驱动 + 自动降级 | Gazebo 仿真时间计时保证物理精度，时钟卡死自动切换现实时间，双保险 |
| 8 | 前向窗口最近邻定位 | 200 点窗口 (4m) 替代全局搜索，彻底消除赛道交叉路口的回跳问题 |
| 9 | 参数驱动的赛道配置 | 50 个路点 + 7 个步态段 + 5 个触发器的声明式配置，赛道变化零代码改动 |
| 10 | 自定义步态参数套件 | 两套专用步态参数（低姿态高抬腿 370 行 + 壁虎斜坡 350 行），利用 LCM 动态加载 |
| 11 | 完备的异常处理体系 | 7 种异常覆盖 + 递增递减防误判 + 分场景恢复策略 |

### 9.4 自主开发工作量

| 模块 | 核心文件 | 代码量 |
| --- | --- | --- |
| 赛道逆向建模 | generate_border.py + render_map.py | ~350 行 |
| 路径编辑器 | path_editor.py + track_renderer.py | ~1020 行 |
| 导航引擎 | scheme1_step_tracking_v3.py | ~700 行 |
| 步态库 | gait_lib_v2.py + gait_lib.py | ~620 行 |
| 第六赛段 | 6.gait.lib.py | ~60 行 |
| 赛道配置 | path_config.py + config_v3.py | ~170 行 |
| 路径系统 | build_path.py | ~120 行 |
| 自定义步态参数 | 4 个 .toml 文件 | ~730 行 |
| 部署工具 | susuian.py | ~530 行 |
| 合计 |  | ~4300 行 |

## 附录 A：自主开发文件清单

path_planner/
├── generate_border.py            # STL 3D模型 → 赛道边界线
├── path_editor.py                # 可视化交互式路点编辑器 (845行)
├── track_renderer.py             # 背景图配准 + 坐标网格渲染
├── border_data.json              # 生成物: 赛道边界坐标
├── bg_calib.json                 # 生成物: 底图-坐标配准参数
├── track_bg.jpg / track_bg.png   # 赛道鸟瞰图
└── preview_with_bg.png           # 路径预览

render_map.py                     # 赛道全景精确测绘与可视化 (267行)

src/workspace/
├── scheme1_step_tracking_v3.py   # 导航引擎
├── gait_lib_v2.py                # 步态积木库 + 斜坡力控
├── gait_lib.py                   # 原始步态库
├── path_config.py                # 赛道关键路点
├── config_v3.py                  # 步态段 / 触发器 / 参数
├── build_path.py                 # 路径生成与可视化
├── 6.gait.lib.py                 # 第六赛段步态封装
├── usergait_def.toml             # 低姿态高抬腿接触序列
├── usergait_param_full.toml      # 低姿态高抬腿运动学参数
├── gecko_slope_def.toml          # 壁虎斜坡接触序列
├── gecko_slope_param.toml        # 壁虎斜坡运动学参数
└── track_path.csv                # 生成物: 稠密路径 (~5000 路点)

susuian.py                        # 一键启动编排

## 附录 B：路点拓扑

| 顺序 | 赛段 | 路点序列 |
| --- | --- | --- |
| 1 | S1 起点 | 🏁 SPAWN → ROCK → PRE_TURN |
| 2 | S2 荒野寻珠 | S2_P1 → S2_P2 → ORANGE3 → ORANGE2 → ORANGE1 → S2_P3 → S2_P4 → ORANGE4 |
| 3 | S3 曲道冲锋 | TURN → CURVE3 → MID1 → CURVE2 → MID2 → CURVE1 → PASS |
| 4 | S4 通道1 | CH3_IN → CH1_IN → BAR1_MID → BAR1 → COKE |
| 5 | S4 横道 | BAR1_RET → BAR1_MID_RET → S4_MID → S4_ORANGE → S4_MID_RET |
| 6 | S4 通道2 | BAR2_MID → BAR2 → FOOTBALL2 → GOAL → BAR2_RET → BAR2_MID_RET → CH3_IN_RET |
| 7 | S5 独木桥 | BR_BOT → BR_TOP |
| 8 | S5 斜坡 | TOP_L → TOP_LL → TOP_RR → FINISH |
| 9 | S6 终点 | START2 → A1 → ✅ 终点 |

文档版本: v3.0 | 2026-05-29